# SIECI ATM – BUDOWA KOMÓRKI I TRANSMISJA

ATM (ASYNCHRONOUS TRANSFER MODE) to technologia szybkiej transmisji danych, przeznaczona do stosowania zarówno w sieciach lokalnych, jak i rozległych. W ramach ATM stosowana jest połączeniowa technika komutacji pakietów, co oznacza, że przed rozpoczęciem sesji komunikacyjnej między dwoma systemami końcowymi ustanawiane jest dedykowane łącze.

Informacja przesyłana jest w komórkach, poprzez sieć węzłów komutacyjnych (przełączników). Komórka to pakiet informacji o stałym rozmiarze, w przeciwieństwie do ramki, będącej pakietem informacji o zmiennej długości. Stała długość pakietów jest niezwykle istotna dla wydajności ATM.

Komutacja komórek jest wydajna i szybka. Węzeł komutacyjny nie musi brać pod uwagę różnych długości pakietów. Może w prosty sposób synchronizować przepływ komórek.

W warstwie ATM zdefiniowana jest struktura komórki ATM. Warstwa ta obejmuje ponadto definicje mechanizmów routingu dla kanałów wirtualnych oraz kontroli błędów.

BUDOWA KOMÓRKI ATM - Nagłówek komórki ATM może przyjmować jedną z dwóch postaci. Pierwsza z nich - nazywana UNI (User Network Interface) - występuje w komórkach wysyłanych przez użytkowników. Druga postać nagłówka - NNI (Network-to-Network Interface) występuje w komórkach przesyłanych między przełącznikami. Komórkę typu UNI przedstawiono na rysunku A-12. W komórkach NNI nie występuje pole GFC (Generic Flow Control).

Rysunek A-12. Komórka ATM z nagłówkiem typu UNI.

Komórka ma długość 53 bajtów, z czego 48 bajtów stanowi ładunek danych, a 5 pozostałych tworzy nagłówek. Zwraca uwagę fakt, że długość nagłówka stanowi niemal 10 procent całkowitej długości komórki. Długości kolejnych nagłówków dodają się, co w przypadku długich transmisji prowadzi do zwiększenia ilości faktycznie przesyłanych informacji. Komórki ATM są pakietami informacji składającymi się z "ładunku" (danych) i nagłówka, który zawiera informacje o kanale i ścieżce, umożliwiające skierowanie komórki do właściwego punktu przeznaczenia. Poniżej wyjaśniono znaczenie poszczególnych pól nagłówka:

Generic Flow Control (GFC). Interpretacja znaczenia tego pola wciąż jeszcze jest uzgadniana. Pole GFC nie występuje w nagłówkach typu NNI.

Virtual Path Identifier (VPI). Identyfikuje wirtualne ścieżki pomiędzy użytkownikami lub między użytkownikami a sieciami.

Virtual Channel Identifier (VCI). Identyfikuje kanały wirtualne (VC) pomiędzy użytkownikami lub między użytkownikami a sieciami.

Payload Type Indicator (PTI). Określa rodzaj informacji zawartej w obszarze danych ("ładunku"); można np. wyróżnić informacje użytkownika, sieciowe i związane z zarządzaniem.

Cell Loss Priority (CLP). Określa sposób, w jaki można usunąć daną komórkę w przypadku wystąpienia zatoru w sieci. Pole to zawiera wartość priorytetu, przy czym 0 oznacza komórkę o najwyższym priorytecie.

Header Error Control (HEC). Zawiera informacje wykorzystywane przy wykrywaniu błędów i korekcji błędnych bitów.

RODZAJE TRANSMISJI - Warstwa AAL realizuje kilka typów usług w ramach różnych klas, odpowiadających wymaganiom różnego rodzaju transmisji danych. W różnych zastosowaniach wymagany jest różny sposób przesyłania bitów, szerokość pasma i rodzaj połączenia. Klasy usług odpowiadają kategoriom zastosowań.

Typ 1. Usługi połączeniowe ze stałą szybkością transmisji CBR (constant bit-rate) z mechanizmami taktującymi, przeznaczone do zastosowań związanych z przesyłaniem dźwięku i obrazów wideo. Zbliżone do usług realizowanych przez łącza T1 i T3, oferują różne szybkości transmisji.

Typ 2. Usługi połączeniowe ze zmienną szybkością transmisji VBR (variable bit-rate), przeznaczone do zastosowań, w których dane przesyłane są w czasie rzeczywistym, ale dopuszcza się ograniczoną utratę danych, a także do zastosowań, gdzie nie jest wymagana transmisja w czasie rzeczywistym, takich jak przetwarzanie transakcji.

Typ 3/4. Usługi z szybkością transmisji zależną od dostępności pasma ABR (available bit rate), przeznaczone do zastosowań bez uzależnień czasowych, takich jak połączenia między sieciami LAN lub emulacja sieci LAN. Gwarantowany jest podstawowy poziom usług, a w okresach wzmożonego ruchu dostępne jest dodatkowe pasmo (o ile przepustowość sieci nie jest w pełni wykorzystana).

Typ 5. Usługi z nieokreśloną szybkością transmisji UBR (unspecified bit rate), udostępniające niewykorzystane pasmo transmisyjne w zastosowaniach bez uzależnień czasowych, takich jak przesyłanie plików.

Więcej na: http://www.robomatic.pl/?id=enchaslo&idh=107